КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

Настоящето конструктивно становище е изготвено по искане на 	Възложителя с цел оценяване фактическото състояние на конструкцията на сградата и възможностите и да поеме евентуалните натоварвания и въздействия съгласно действащите Нормативи в Р. България след извършване на ремонтни и строителни работи на помещения за създаване на симулационен център за нуждите на Център за компетентност Quasar във НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново.

При направения оглед на място установих следното:

Помещенията се намират на първия етаж на втори учебен корпус, крило юг, район „Велико Търново“, включваща 7 броя помещения. Сградата е пет етажна изпълнена по метода на пакето-повдигащи плочи. Сградата е построена в средета на миналия век чрез сглобяемо-мoнолитна строителна система с пакетно повдигани плочи (ППП).

Конструкцията на сградата е безгредова стоманобетонна и се състои от стоманобетонни монолитни безгредови плочи с дебелина 18 см /над сутерена плочата е 20 см, а над таванския етаж – 15 см/, монтажни стоманобетонни колони и Всички външни стени са изпълнени с единични плътни керамични тухли с широчина 25 см. Върху керамичните тухли е положена варо-циментова мазилка. Вътрешните стени в сградата са тухлени, с дебелина 12 и 25 см, измазани с варо-циментов разтвор. Носещите стени в сутерена са с дебелина 40 см. Цокълът на сградата е изпълнен от мозайка.

Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и полезен товар се предават от покривните и етажните плочи на греди и колони, а чрез тях, на сутеренните стени, на ивичните и единични фундаменти, а от там и на земната основа.

- Основание за проектиране

Проектът се реализира в рамките на проект BG05M2OP001-1.002-006-С 01 Изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Настоящият проект е изготвен във връзка с извършване на ремонтни и строителни работи на помещения за създаване на симулационен център за нуждите на Център за компетентност Quasar във НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново.

Представеният Технически проект е съобразен в максимална степен с изискванията на Възложителя и посочените в Техническата спецификация и необходими ремонтни работи.

- Съществуващо положение

За изграждане на научната инфраструктура на територията на НВУ „Васил Левски“ се предвижда извършване на строително-ремонтни работи на обособена площ от 380, 15м², разположена на първия етаж на втори учебен корпус, крило юг, район „Велико Търново“, включваща 7 броя помещения - №2109, №2110, №2111, №2112, №2113, №2114, №2115  и коридора към тях.

Вътрешни стени – тухлени с дебелина 25 и 12см, покритие от варова мазилка в лошо състояние.

Подовата конструкция – стоманобетонова плоча, с подово покритие от циментова замазка и балатум. Състоянието на подовите настилки е остаряло, износено и нарушено, което налага подмяната му според функционалността на новите помещения.

- Проектно решение

Настоящият проект дава решение за модернизация и обновяване на помещенията за създаване на симулационен център в съответствие с нормативната уредба и с оглед подобряване на условията за превеждане на научно-изследователска и учебно-тренировъчна дейност.

В проекта са включени следните дейности, свързани с модернизация на инфраструктурата за помещаване на ЦК „Quasar“ във НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново.

Проектът предвижда обособяване на нови функционални помещения с ново оборудване: коридор, двустранно на който са разположени сървър, машини висока проходимост, колесна машина, лаборатория риск, лаборатория пътеки, WC.

- Ремонт и видове СМР, заложени с проекта

Вътрешни строително-ремонтни работи за подобряване на функционалността и облика на помещенията:

- Демонтаж ламперия, демонтаж на санитарно оборудване в помещенията;

- Демонтаж на съществуващи настилки;

- Демонтаж санитарни уреди и монтаж на нови в WC;

- Демонтаж на съществуващи фаянс и теракота в санитарните помещения;

- Почистване на съществуващи стенни и таванни повърхности;

- Топлоизолация XPS 3см на всички подове и изпълнение на нова противохлъзгаща винилова настилка с висока устойчивост в коридора и останалите помещения (без WC);

- Демонтаж на входна метална врата и подмяната и с нова метална и допълните решетка към нея;

- Изпълнение на предстенна обшивка от гипсокартон и боядисване с латекс на стените във всички помещения (без WC);

- Монтаж на растерен окачен таван и полагане на топлоизолация  от минерална вата 5см  между профилите на окачения таван във всички помещения;

- Топлоизолиране на външни стени от вътрешната страна на помещенията с минерална вата 10 см и затваряне с предстенна обшивка от гипсокартон;

- Демонтаж на съществуващи вътрешни врати и монтаж на нови алуминиеви врати на помещенията;

- Демонтаж на съществуваща дограма и монтаж на нова PVC дограма;

- Монтиране на щори на прозорците;

- Изграждане на Ел. инсталация с вход на трифазен ток и монофазен във всяко помещение, както и изграждане на допълнителна ел. мрежа за захранване на оборудването;

- Изграждане на тунели, изходи и окабеляване за ЛАН мрежа на информационната система;

- Изграждане на нова отоплителна и климатична инсталация за симулационния комплекс;

- Извозване на строителните отпадъци от ремонтните дейности.

При изпълнението на ремонта на помещенията не се засяга носещата конструкция на сградата.

Независимо от експлоатационния срок, при проведения оглед на сградите от външната и вътрешната страна не бяха констатирани видими пукнатини или дефекти в елементите на носещата и ограждаща конструкция. Също така не бяха констатирани недопустими деформации /провисвания/ или отваряне на пукнатини, разрушени участъци от бетон, паднало бетоново покритие или признаци за изгубване на устойчивост в носещите конструктивни елементи, което да илюстрира конструктивни дефекти от некачествено изпълнение, експлоатация или следствие от натоварване от земетръс, вятър или други натоварвания или въздействия  по време на експлоатацията си.

Не бяха констатирани деформации, поддаване или завъртане на земната основа.Според “Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” 2007г. сградата попада в район с VIIІ степен на сейзмичност. Имайки предвид етажноста, избраната конструктивна система, изпълнението и състоянието й може да се счита, че в този вид пространствената коравина и сейзмична устойчивост на сградата са осигурени. Регулярното разположение на стоманобетоновите колони , греди и тухлени зидове и техните размери са годни за поемане на сейзмични въздействия.

Като заключение може да се каже, че след извършване на ремонтни и строителни работи на помещения за създаване на симулационен център за нуждите на Център за компетентност Quasar във НВУ „В.Левски“, гр. Велико търново. съгласно чл.151, ал.1, т.43а,б от §5 от допълнителните разпоредби на ЗУТ са спазени конструктивните мероприятия за поемане на гравитационните /и евентуални сеизмични/ натоварвания, което осигурява нейната пространствена устойчивост и коравина и създава условия за нормалната й експлоатация.

Изготвил:

инж. Спас Цветанов Вучков

дипл. серия АМ 001570/1975 - ВИСИ

02.2019г.

гр. София