СЪДЪРЖАНИЕ

- Обяснителна записка.

- Количественa сметка.

- Спецификация дограма.

- Спецификация материали.

- Графичен материал.

| 5.1. | Разпределение, M1:50 | - лист 1 |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Вертикален разрез „А-А“, M1:50 | - лист 2 |

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- Основание за проектиране

Проектът се реализира в рамките на проект BG05M2OP001-1.002-006-С 01 Изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Настоящият проект е изготвен във връзка с извършване на ремонтни и строителни работи на помещения за създаване на симулационен център за нуждите на Център за компетентност Quasar във НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново.

Представеният Технически проект е съобразен в максимална степен с изискванията на Възложителя и посочените в Техническата спецификация и необходими ремонтни работи.

- Съществуващо положение

За изграждане на научната инфраструктура на територията на НВУ „Васил Левски“ се предвижда извършване на строително-ремонтни работи на обособена площ от 380, 15м², разположена на първия етаж на втори учебен корпус, крило юг, район „Велико Търново“, включваща 7 броя помещения - №2109, №2110, №2111, №2112, №2113, №2114, №2115  и коридора към тях.

Вътрешни стени – тухлени с дебелина 25 и 12см, покритие от варова мазилка в лошо състояние.

Подовата конструкция – стоманобетонова плоча, с подово покритие от циментова замазка и балатум. Състоянието на подовите настилки е остаряло, износено и нарушено, което налага подмяната му според функционалността на новите помещения.

Състоянието на инсталациите също е амортизирано, като с настоящия проект са предвидени изграждането на нови електро, ОВК и ВиК.

- Проектно решение

Настоящият проект дава решение за модернизация и обновяване на помещенията за създаване на симулационен център в съответствие с нормативната уредба и с оглед подобряване на условията за превеждане на научно-изследователска и учебно-тренировъчна дейност.

В проекта са включени следните дейности, свързани с модернизация на инфраструктурата за помещаване на ЦК „Quasar“ във НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново.

Проектът предвижда обособяване на нови функционални помещения с ново оборудване: коридор, двустранно на който са разположени сървър, машини висока проходимост, колесна машина, лаборатория риск, лаборатория пътеки, WC.

- Ремонт и видове СМР, заложени с проекта

Вътрешни строително-ремонтни работи за подобряване на функционалността и облика на помещенията:

- Демонтаж ламперия, демонтаж на санитарно оборудване в помещенията;

- Демонтаж на съществуващи настилки;

- Демонтаж санитарни уреди и монтаж на нови в WC;

- Демонтаж на съществуващи фаянс и теракота в санитарните помещения;

- Почистване на съществуващи стенни и таванни повърхности;

- Топлоизолация XPS 3см на всички подове и изпълнение на нова противохлъзгаща винилова настилка с висока устойчивост в коридора и останалите помещения (без WC);

- Демонтаж на входна метална врата и подмяната и с нова метална врата със стъклопакет и термоизолирана, с прекъснат термомост;

- Изпълнение на предстенна обшивка от гипсокартон и боядисване с латекс на стените във всички помещения (без WC);

- Монтаж на растерен окачен таван и полагане на топлоизолация  от минерална вата 5см  между профилите на окачения таван във всички помещения;

- Топлоизолиране на външни стени от вътрешната страна на помещенията с минерална вата 10 см и затваряне с предстенна обшивка от гипсокартон;

- Демонтаж на съществуващи вътрешни врати и монтаж на нови алуминиеви врати на помещенията;

- Демонтаж на съществуваща дограма и монтаж на нова PVC дограма;

- Монтиране на щори на прозорците;

- Изграждане на Ел. инсталация с вход на трифазен ток и монофазен във всяко помещение, както и изграждане на допълнителна ел. мрежа за захранване на оборудването;

- Изграждане на тунели, изходи и окабеляване за ЛАН мрежа на информационната система;

- Изграждане на нова отоплителна и климатична инсталация за симулационния комплекс;

- Извозване на строителните отпадъци от ремонтните дейности.

При изпълнението на ремонта на помещенията не се засяга носещата конструкция на сградата.

Довършителните материали са съобразени с функционалното предназначение на помещенията.

Изготвил: .......................

Арх. Мариана Цветкова

02.2019г.

гр. София