| ОБЕКТ: ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА "АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ“ КЪМ БАН, БУЛ. "ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" №67, ГР. СОФИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИМСТЦХА – БАН |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТ : В И К |  |  |  |  |  |  |
| ФАЗА: ТП |  |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Блок „Б“ стаи 405, 404 и 403 |  |  |  |  |  |  |
| 1. СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка |  | КОЛ. |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф20 PN16 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м |  | 30.0 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПП ТР.Ф20 | м |  | 30.0 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА ПП ТР.Ф20 | м |  | 20.0 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ПП ТР. Ф20 | бр |  | 15 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф20 /1/2“ | бр |  | 1 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕШМЕНА КАНЕЛКА ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА -НИКЕЛИРАНА | бр |  | 2 |  |  |
| 7 | ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТР.Ф1/2“ | м |  | 10.0 |  |  |
| 8 | НАПРАВА УЛЕЙ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОВ ВОДОПРОВОД Ф20 | м |  | 10.0 |  |  |
| 9 | ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД | м |  | 30.0 |  |  |
|  | Блок „А“ стая 407 |  |  |  |  |  |
| 1. СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка |  | КОЛ. |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф20 PN16 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м |  | 1.0 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПП ТР.Ф20 | м |  | 1.0 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ПП ТР. Ф20 | бр |  | 2 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф20 /1/2“ | бр |  | 1 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕШМЕНА КАНЕЛКА ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА -НИКЕЛИРАНА | бр |  | 1 |  |  |
| 7 | ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТР.Ф1/2“ | м |  | 1.0 |  |  |
| 8 | НАПРАВА УЛЕЙ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОВ ВОДОПРОВОД Ф20 | м |  | 1.0 |  |  |
| 9 | ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД | м |  | 1.0 |  |  |
| Блок „Б“ стаи 405, 404 и 403 |  |  |  |  |  |  |
| 2. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка |  | КОЛ. |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 50 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м |  | 2.0 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК | бр |  | 2 |  |  |
| 3 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА Т. МИВКИ | бр |  | 2 |  |  |
| 4 | СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА РVС ТРЪБИ Ф50 | бр |  | 2 |  |  |
| 5 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩ. ТОАЛЕТНИ МИВКИ И ТРЪБИ | бр. |  | 2 |  |  |
| Блок „А“ стая 407 |  |  |  |  |  |  |
| 2. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка |  | КОЛ. |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 50 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м |  | 1.0 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК | бр |  | 1 |  |  |
| 3 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА Т. МИВКИ | бр |  | 1 |  |  |
| 4 | СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА РVС ТРЪБИ Ф50 | бр |  | 1 |  |  |
| 5 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩ. ТОАЛЕТНИ МИВКИ И ТРЪБИ | бр. |  | 1 |  |  |
|  | СЪСТАВИЛ : |  |  |  |  |  |
|  | / инж. В. МИТЕВА/ |  |  |  |  |  |